การทดลองที่ 9 การอินเตอร์รัพท์

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการอินเตอร์รัพท์ของ ESP32

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมอินเตอร์รัพท์บน ESP32

ขั้นตอนการทดลอง

1. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 ต่อไปนี้

2. เขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบ 0-1023 เป็นเลขฐานสิบหก โดยกำหนดให้อ่านเลขฐานสิบจากคีย์แพ็ดโดยการอินเตอร์รัพท์ และส่งเลขฐานสิบหกที่แปลงได้ออกทาง LCD ซึ่งการใช้งานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม ‘SW1’

2. ป้อนเลขฐานสิบที่ต้องการแปลง

3. กดปุ่ม ‘#’

4. โปรแกรมทำการแปลงและแสดงเลขฐานสิบหกที่แปลงได้

2.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

2.1 โฟลชาร์ตโปรแกรมหลัก

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

2.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, I2C

from time import sleep, ticks_ms

from lcd_i2c import I2cLcd

# --- Configuration ---

KEY_MATRIX = [

['1', '2', '3', 'A'],

['4', '5', '6', 'B'],

['7', '8', '9', 'C'],

['*', '0', '#', 'D']

]

COLUMN_PINS = [26, 27, 32, 33]

ROW_PINS = [12, 13, 14, 15]

INTERRUPT_PIN = 2

I2C_SDA_PIN = 21

I2C_SCL_PIN = 22

# --- Hardware Initialization ---

columns = [Pin(pin, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) for pin in COLUMN_PINS]

rows = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in ROW_PINS]

i2c = I2C(0, sda=Pin(I2C_SDA_PIN), scl=Pin(I2C_SCL_PIN), freq=200000)

lcd = I2cLcd(i2c, i2c.scan()[0], 2, 16)

# --- Global Variables ---

last_interrupt_time = 0

program_state = 0

# --- Function Definitions ---

def trigger_input_mode(pin):

global last_interrupt_time, program_state

current_time = ticks_ms()

if (current_time - last_interrupt_time) > 300:

program_state = 1

last_interrupt_time = current_time

def get_keypress():

for row_index, row_pin in enumerate(rows):

row_pin.value(1)

for col_index, col_pin in enumerate(columns):

if col_pin.value() == 1:

key_pressed = KEY_MATRIX[row_index][col_index]

row_pin.value(0)

return key_pressed

row_pin.value(0)

return ""

def capture_numeric_input():

number_str = ""

lcd.clear()

lcd.putstr("Enter Value: ")

while True:

key = get_keypress()

if key.isdigit() and len(number_str) <= 3:

number_str += key

lcd.putstr(key)

elif (key == '#') and number_str:

return int(number_str)

while get_keypress():

sleep(0.01)

sleep(0.01)

def convert_to_hex(decimal_num):

"""Converts a given decimal number into a hexadecimal string."""

hex_value = f"{decimal_num:02x}".upper()

hex_format = f"0x{hex_value}"

return hex_format

def print_to_lcd(hex_string):

lcd.move_to(0, 1)

lcd.putstr(f"Hex: {hex_string}")

# --- Interrupt Setup ---

interrupt_pin = Pin(INTERRUPT_PIN, Pin.IN)

interrupt_pin.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=trigger_input_mode)

# --- Main Program Loop ---

if __name__ == "__main__":

lcd.putstr("System Ready...")

while True:

if program_state == 1:

program_state = 0

decimal_value = capture_numeric_input()

hex_result = convert_to_hex(decimal_value)

print_to_lcd(hex_result)

2.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของแอลซีดี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กดสวิตช์ SW1 แล้วปล่อย | 10# |  |
| 2 | กดสวิตช์ SW1 แล้วปล่อย | 100# |  |
| 3 | กดสวิตช์ SW1 แล้วปล่อย | 510# |  |

3. เขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ โดยให้กำหนดการทำงานของมอเตอร์ผ่านทางคีย์แพ็ค ต่อขา D2 เข้ากับขา OPA ของโมดูลมอเตอร์ นับจำนวนรอบที่มอเตอร์หมุนโดยการอินเตอร์รัพท์ และแสดงผลการทำงานผ่านทาง LCD ซึ่งโปรแกรมมีการทำงานดังตาราง

| ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- |
| 0 | หยุดหมุน |
| 1 | หมุนไปทางขวา |
| 2 | หมุนไปทางซ้าย |
| 3 | ตั้งค่าความเร็วในการหมุน |
| 4 | หยุดหมุนและออกจากโปรแกรม |

หมายเหตุ: การป้อนความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ให้ป้อนค่าความเร็วหน่วยเป็นเปอร์เซนต์และหลังจากป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ‘#’

3.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

โฟลว์ชาร์ตโปรแกรมหลัก

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

3.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, PWM, I2C

from time import sleep, ticks_ms

from sys import exit

from lcd_i2c import I2cLcd

# --- Hardware & Keypad Configuration ---

KEY_MATRIX = [

['1', '2', '3', 'A'],

['4', '5', '6', 'B'],

['7', '8', '9', 'C'],

['*', '0', '#', 'D']

]

COLUMN_PINS = [26, 27, 32, 33]

ROW_PINS = [12, 13, 14, 15]

# --- Hardware Initialization ---

columns = [Pin(pin, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) for pin in COLUMN_PINS]

rows = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in ROW_PINS]

# Motor Driver Pins

EN_pin = Pin(5, Pin.OUT)

PWM1 = PWM(Pin(18), 5000)

PWM2 = PWM(Pin(19), 5000)

# LCD I2C Pins

i2c = I2C(0, sda=Pin(21), scl=Pin(22), freq=200000)

lcd = I2cLcd(i2c, i2c.scan()[0], 2, 16)

# Encoder Interrupt Pin

encoder_pin = Pin(2, Pin.IN)

# --- Global State Variables ---

motor_status = "Stop"

motor_speed_duty = 0

motor_speed_percent = 0

rotation_count = 0

last_interrupt_time = 0

# --- Function Definitions ---

def spin_motor_left(speed_duty):

EN_pin.value(1)

PWM1.duty(0)

PWM2.duty(int(speed_duty))

def spin_motor_right(speed_duty):

EN_pin.value(1)

PWM1.duty(int(speed_duty))

PWM2.duty(0)

def stop_motor():

EN_pin.value(0)

PWM1.duty(0)

PWM2.duty(0)

def scan_keypad():

for row_index, row_pin in enumerate(rows):

row_pin.value(1)

for col_index, col_pin in enumerate(columns):

if col_pin.value() == 1:

key = KEY_MATRIX[row_index][col_index]

row_pin.value(0)

return key

row_pin.value(0)

return ""

def get_number_from_keypad():

while scan_keypad(): # Wait for key release

sleep(0.01)

number_str = ""

while True:

key = scan_keypad()

if key.isdigit() and len(number_str) <= 3:

number_str += key

lcd.putstr(key)

elif (key == '#') and number_str:

return int(number_str)

while scan_keypad(): # Wait for key release

sleep(0.01)

sleep(0.01)

def handle_speed_setting_flow():

global motor_speed_duty, motor_speed_percent, motor_status

lcd.clear()

lcd.putstr("Set (1-100): ")

speed_input = get_number_from_keypad()

if speed_input > 100:

lcd.clear()

lcd.putstr("Out of range.")

lcd.move_to(0, 1)

lcd.putstr("press '*' ")

while scan_keypad() != '*':

sleep(0.01)

else:

motor_speed_duty = (7.23 * speed_input) + 300

motor_speed_percent = speed_input

if motor_status == "Right":

spin_motor_right(motor_speed_duty)

elif motor_status == "Left":

spin_motor_left(motor_speed_duty)

def map_key_to_command(key):

if key == '0': return "off"

if key == '1': return "right"

if key == '2': return "left"

if key == '3': return "set"

if key == '4': return "exit"

return ""

def execute_command(command):

global motor_status, rotation_count

# เพิ่มการเรียก update_lcd_display() เข้าไปในนี้ให้เหมือนฟังก์ชัน execute เดิม

if command == "off":

stop_motor()

motor_status = "Stop"

rotation_count = 0

update_lcd_display()

elif command == "right":

spin_motor_right(motor_speed_duty)

motor_status = "Right"

rotation_count = 0

update_lcd_display()

elif command == "left":

spin_motor_left(motor_speed_duty)

motor_status = "Left"

rotation_count = 0

update_lcd_display()

elif command == "set":

handle_speed_setting_flow()

# ไม่มี reset count ใน logic เดิม

update_lcd_display()

elif command == "exit":

stop_motor()

lcd.clear()

lcd.putstr("Program stopped.")

exit()

def update_lcd_display():

lcd.clear()

lcd.putstr(f"St:{motor_status}, Sp:{motor_speed_percent}")

lcd.move_to(0, 1)

lcd.putstr(f"Count: {rotation_count // 20}")

def handle_encoder_interrupt(pin):

global rotation_count, last_interrupt_time

new_time = ticks_ms()

if (new_time - last_interrupt_time) > 2:

rotation_count += 1

last_interrupt_time = new_time

# --- Interrupt Setup (อยู่นอก main เหมือนต้นฉบับ) ---

encoder_pin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=handle_encoder_interrupt)

# --- Main Program (ปรับแก้ให้เหมือนต้นฉบับ) ---

if __name__ == "__main__":

while True:

key_pressed = scan_keypad()

command = map_key_to_command(key_pressed)

execute_command(command)

update_lcd_display()

sleep(0.2)

3.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของแอลซีดี | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | หยุดหมุน |
|  | 1 |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 50 |
|  | 3 100# |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 100 |
| 4 | 3 60# |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 60 |
| 5 | 2 |  | หมุนไปทางซ้ายความเร็ว 60 |
| 6 | 3 80# |  | หมุนไปทางซ้ายความเร็ว 80 |

หมายเหตุ: ก่อนรันโปรแกรมให้ต่อขา D2 เข้ากับขา OPA ของโมดูลมอเตอร์