การทดลองที่ 5 การควบคุมอินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิทัล

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการเชื่อมต่อ ESP32 กับอินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิทัล

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรม ESP32 ควบคุมอินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิทัลโดยไมโครไพธอน

ขั้นตอนการทดลอง

1. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32S กับแอลอีดีและสวิตช์ต่อไปนี้

2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแสดงไฟวิ่ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบวิ่งจากซ้ายไปขวาและ รูปแบบวิ่งจากขวาไปซ้ายตามการกดสวิตช์ และแสดงไฟวิ่งออกไปที่ LED ซึ่งมีการทำงานดังตาราง

| SW1 | SW2 | Pattern |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | No Operation |
| 1 | 0 | Left to Right |
| 0 | 1 | Right to Left |

2.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

Flowchart หลัก

Flowchart ฟังก์ชั่น

2.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin

from time import sleep

led_pins = [15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23]

leds = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in led_pins]

switch_pin = [34, 35]

switchs = [Pin(pin, Pin.IN) for pin in switch_pin]

status = 0

def left_to_right():

ledpattern = bytearray(b'\x00\x01\x02\x04\x08\x10\x20\x40\x80\x00')

for i in range(len(ledpattern)):

ledshow(ledpattern[i])

sleep(0.1)

def right_to_left():

ledpattern = bytearray(b'\x80\x40\x20\x10\x08\x04\x02\x01\x00')

for i in range(len(ledpattern)):

ledshow(ledpattern[i])

sleep(0.1)

def ledshow(patt):

for i in range(len(leds)):

leds[i].value(patt & 1)

patt = patt >> 1

def selete_mode():

print(f"Switch 1: {switchs[0].value()}, Switch 2: {switchs[1].value()}")

if switchs[0].value() == switchs[1].value():

s = 0

sleep(0.1)

elif switchs[0].value() == 0:

s = 1

sleep(0.1)

elif switchs[1].value() == 0:

s = 2

sleep(0.1)

else:

status = 0

return s

while True:

status = selete_mode()

if status == "1":

left_to_right()

print("left_to_right")

elif status == "2":

right_to_left()

print("right_to_left")

else :

pass

sleep(0.1)

2.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ |  | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SW2 | SW1 |  |
| 1 | 0 | 0 | Clear_leds |
| 2 | 1 | 0 | Left_to_Right |
| 3 | 0 | 1 | Right_to_Left |

3. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมนับเลขฐานสิบหก 0-F โดยกำหนดให้โปรแกรมรับค่าการนับสูงสุดจากสวิตช์และแสดงเลขฐานสิบหกที่นับได้ออกไปที่หลอดแสดงผล LED ซึ่งการทำงานของโปรแกรมแสดงดังตาราง

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ตัวเลขที่นับสูงสุด ที่อ่านจากสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |

3.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

3.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin

from time import sleep

sw_pins = [12, 13, 14, 15]

switches = [Pin(pin, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for pin in sw_pins]

led_pins = [18, 19, 21, 22]

leds = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in led_pins]

def display_hex(value):

for i in range(4):

leds[i].value((value >> i) & 1)

def read_switch_value():

value = 0

for i in range(4):

bit = 1 - switches[i].value()

value |= (bit << i)

return value

def count(maxcount):

for i in range(maxcount + 1):

display_hex(i)

print("นับ:", hex(i).upper())

sleep(0.5)

print("จบการนับ\n")

while True:

print("กรุณาตั้งค่าบนสวิตช์ (SW4-SW1) แล้วรอ 3 วินาที...")

sleep(3)

maxcount = read_switch_value()

print("ค่านับสูงสุด (decimal):", maxcount)

print("ค่านับสูงสุด (hex):", hex(maxcount).upper())

count(maxcount)

sleep(2)

3.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | แสดง LED การนับ 1,2,3,4,5 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | แสดง LED การนับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | แสดง LED การนับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |

4. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบหก 0-F เป็นเลขรหัส BCD (เลขฐานสิบ) โดยกำหนดให้อ่านเลขฐานสิบหกจากสวิตช์ และส่งเลขฐานสิบที่แปลงได้ออกไปแสดงที่ LED ซึ่งการทำงานของโปรแกรมแสดงดังตาราง

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0000 0101 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0000 1001 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0001 0101 |

4.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

4.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin

from time import sleep

sw_pin = [13, 14, 33, 32]

sws = [Pin(i, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for i in sw_pin]

led_pins = [27, 26, 25, 23, 22, 21, 19, 18]

leds = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in led_pins]

def ledshow_bcd(patt):

tens = patt // 10

ones = patt % 10

bcd = (tens << 4) | ones

for i in range(8):

leds[i].value((bcd >> i) & 1)

def read_switch():

vhex = 0

for i in range(4):

vhex = (vhex << 1) | (not sws[i].value())

return vhex

while True:

value = read_switch()

ledshow_bcd(value)

sleep(0.1)

4.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | การแสดงผลของLED0000 0101 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | การแสดงผลของLED 0000 1001 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | การแสดงผลของLED 0001 0101 |

5. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32S กับแอลอีดีเจ็ดส่วนต่อไปนี้

6. เขียนโปรแกรมนับเลขฐานสิบหก โดยกำหนดให้อ่านค่าตัวเลขที่นับสูงสุดจากสวิตช์  และแสดงผลการนับออกไปที่แอลอีดีเจ็ดส่วน ซึ่งการทำงานของโปรแกรมแสดงดังตาราง

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ตัวเลขที่นับสูงสุด ที่อ่านจากสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดีเจ็ดส่วน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |

6.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

Flowchart หลัก

flowchart ฟังก์ชั่น

6.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin

from time import sleep

led_pins = [18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27]

sw_pins = [34, 35, 32, 33]

leds = [Pin(pin, Pin.OUT) for pin in led_pins]

sws = [Pin(pin, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for pin in sw_pins]

num_7seg =

bytearray(b'\x3F\x06\x5B\x4F\x66\x6D\x7D\x07\x7F\x6F\x77\x7C\x39\x5E\x79\x71\xFF')

def led_show(patt):

for i in range(8):

leds[i].value(patt & 1)

patt >>= 1

def read_switch():

value = 0

for i in range(4):

value |= int(not sws[i].value()) << i

return value

def get_7seg(num):

if num >= 0 and num < 16:

pattern = num_7seg[num]

else:

pattern = 0x00

return pattern

while True:

max_val = read_switch()

print("Number = ", max_val)

for i in range(max_val + 1):

patt = get_7seg(i)

led_show(patt)

sleep(0.5)

6.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ตัวเลขที่นับสูงสุด ที่อ่านจากสวิตช์ |  |  |  | เลขฐาน สิบหก | การแสดงผลของแอลอีดีเจ็ดส่วน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,1,2,3,4,5 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |