การทดลองที่ 6 การควบคุมอินพุตและเอาต์พุตแบบแอนะล็อก

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการเชื่อมต่อ ESP32 กับอินพุตและเอาต์พุตแบบแอนะล็อก

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรม ESP32 ควบคุมอินพุตและเอาต์พุตแบบแอนะล็อก

ขั้นตอนการทดลอง

1. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32S กับดีซีมอเตอร์ต่อไปนี้

1. เขียนโปรแกรมนับเลขฐานสิบ โดยกำหนดให้อ่านค่าตัวเลขที่นับสูงสุดจากตัวต้านทานปรับค่าได้  และแสดงผลการนับในรูปแบบไล่ระดับความสว่างออกไปที่แอลอีดี ซึ่งการทำงานของโปรแกรมแสดงดังตาราง

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนค่าตัวเลขผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ | เลขฐานสิบค่าสูงสุด | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับ VR 3/10 | 3 | ไล่ระดับ: 0, 1, 2, 3 |
| 2 | ปรับ VR 5/10 | 5 | ไล่ระดับ: 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3 | ปรับ VR 10/10 | 10 | ไล่ระดับ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |

1.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

1.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, ADC, PWM

from time import sleep

# --- Setup ---

vr = ADC(Pin(34))

vr.atten(ADC.ATTN_11DB)

vr.width(ADC.WIDTH_10BIT)

led = PWM(Pin(21), freq=1000)

# --- Main Loop ---

while True:

adc_val = vr.read()

brightness = int((adc_val / 1023) * 1023)

led.duty(brightness)

print(f"ADC: {adc_val}, LED: {brightness}")

sleep(0.5)

1.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนค่าตัวเลขผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ | เลขฐานสิบค่าสูงสุด | การแสดงผลของแอลอีดี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับ VR 3/10 | 3 | 0, 1, 2, 3 |
| 2 | ปรับ VR 5/10 | 5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3 | ปรับ VR 10/10 | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |

2. เขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ โดยให้กำหนดการทำงานของมอเตอร์ด้วยการกดสวิตช์และกำหนดความเร็วในการหมุนผ่านทางขาแอนาลอกอินพุต ซึ่งโปรแกรมมีการทำงานดังตาราง

| ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ |  |  |  | ป้อนข้อมูลผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ | เลขฐาน สิบหก | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ปรับ VR 0/10 | 0 | หยุดหมุน |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ปรับ VR 5/10 | 3 | หมุนไปทางขวาด้วยความเร็วปานกลาง |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ปรับ VR 10/10 | 5 | หมุนไปทางซ้ายด้วยความเร็วสูงสุด |

2.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

2.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, PWM, ADC

from time import sleep

# --- Setup ---

# กำหนดสวิตช์

sw_pins = [12, 13, 14, 15]

switches = [Pin(pin, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for pin in sw_pins]

# VR

vr = ADC(Pin(34))

vr.atten(ADC.ATTN_11DB)

vr.width(ADC.WIDTH_10BIT)

# ขามอเตอร์

in1 = Pin(25, Pin.OUT)

in2 = Pin(26, Pin.OUT)

pwm = PWM(Pin(27), freq=1000)

# --- Functions ---

def get_switch_binary():

sw_values = [sw.value() for sw in switches]

sw_bin = [not val for val in sw_values]

return sw_bin

def get_direction(sw_bin):

"""แปลง switch เป็นทิศทางมอเตอร์"""

if sw_bin == [0,0,0,0]:

return 'stop'

elif sw_bin == [0,0,1,1]:

return 'right'

elif sw_bin == [0,1,0,1]:

return 'left'

else:

return 'invalid'

def set_motor(direction, speed):

"""ตั้งค่ามอเตอร์ตามทิศทางและความเร็ว"""

if direction == 'stop':

in1.value(0)

in2.value(0)

pwm.duty(0)

elif direction == 'right':

in1.value(1)

in2.value(0)

pwm.duty(speed)

elif direction == 'left':

in1.value(0)

in2.value(1)

pwm.duty(speed)

else:

in1.value(0)

in2.value(0)

pwm.duty(0)

while True:

sw_state = get_switch_binary()

adc_val = vr.read()

direction = get_direction(sw_state)

speed = int((adc_val / 1023) * 1023)

set_motor(direction, speed)

print(f"Switch: {sw_state}, Direction: {direction}, Speed: {speed}")

sleep(0.1)

2.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านสวิตช์ | ป้อนข้อมูลผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | ปรับ VR 3/10 | หยุดหมุน |
| 2 | 3 | ปรับ VR 5/10 | หมุนไปทางขวาด้วยความเร็วปานกลาง |
| 3 | 5 | ปรับ VR 10/10 | หมุนไปทางซ้ายด้วยความเร็วสูงสุด |