การทดลองที่ 7 การใช้งานคีย์แพ็ด

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการเชื่อมต่อ ESP32 กับคีย์แพ็ด

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมใช้งานคีย์แพ็ด

ขั้นตอนการทดลอง

1. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 กับคีย์แพ็ดต่อไปนี้

2. เขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบ 0-1023 เป็นเลขฐานสิบหก โดยกำหนดให้อ่านเลขฐานสิบจากคีย์แพ็ด และส่งเลขฐานสิบหกที่แปลงได้ออกทางจอภาพ ซึ่งการใช้งานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม ‘*’

2. ป้อนเลขฐานสิบที่ต้องการแปลง

3. กดปุ่ม ‘#’

4. โปรแกรมทำการแปลงและแสดงเลขฐานสิบหกที่แปลงได้

2.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

2.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, sleep

# ---------------- Keypad ----------------

keyMatrix = [

["1","2","3","A"],

["4","5","6","B"],

["7","8","9","C"],

["*","0","#","D"]

]

colPins = [26,27,32,33]

rowPins = [12,13,14,15]

row = [Pin(pin_name, mode=Pin.OUT) for pin_name in rowPins]

column = [Pin(pin_name, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN) for pin_name in colPins]

def scanKeypad():

for rowKey in range(4):

row[rowKey].value(1)

for colKey in range(4):

if column[colKey].value() == 1:

row[rowKey].value(0)

return keyMatrix[rowKey][colKey]

row[rowKey].value(0)

return None

# ---------------- Main Loop ----------------

num_str = ""

print("Press '*' to start")

while True:

key = scanKeypad()

if key is None:

sleep(0.1)

continue

# เริ่มป้อนตัวเลข

if key == "*":

num_str = ""

print("Input 0-1023:", end=" ")

# กดเลข

elif key >= '0' and key <= '9' and len(num_str) < 4:

num_str += key

print(key, end="")

sleep(0.3)

# จบการป้อน

elif key == "#":

if num_str == "":

print("\nError: No input")

else:

val = int(num_str)

if 0 <= val <= 1023:

# แปลงเป็น Hex ตามเงื่อนไข

if val < 10:

hex_str = f"0{val}"  # 1-9 → 01-09

else:

hex_str = f"{val:X}"  # 10+ → A,B,C...

print(f"\nDec: {val}, Hex: {hex_str}")

else:

print("\nError: Must be 0-1023")

print("Press '*' to start again")

num_str = ""

2.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของจอภาพ |
| --- | --- | --- |
| 1 | *10# | Enter Num: 10 Hex: 0A |
| 2 | *100# | Enter Num: 100 Hex: 64 |
| 3 | *1000# | Enter Num: 1000 Hex: 3E8 |

3. เขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ โดยให้กำหนดการทำงานของมอเตอร์ผ่านทางคีย์แพ็ค และแสดงสถานะการทำงานผ่านทางจอภาพ ซึ่งโปรแกรมมีการทำงานดังตาราง

| ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- |
| 0 | หยุดหมุน |
| 1 | หมุนไปทางขวา |
| 2 | หมุนไปทางซ้าย |
| 3 | ตั้งค่าความเร็วในการหมุน |
| 4 | หยุดหมุนและออกจากโปรแกรม |

หมายเหตุ: การป้อนความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ให้ป้อนค่าความเร็วหน่วยเป็น เปอร์เซนต์และหลังจากป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ‘#’

3.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

3.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, PWM

from time import sleep

# ---------------- Keypad ----------------

keyMatrix = [

["1","2","3","A"],

["4","5","6","B"],

["7","8","9","C"],

["*","0","#","D"]

]

colPins = [26,27,32,33]

rowPins = [12,13,14,15]

row = [Pin(pin_name, mode=Pin.OUT) for pin_name in rowPins]

column = [Pin(pin_name, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN) for pin_name in colPins]

def readKeypad():

for r_idx, r_pin in enumerate(row):

r_pin.value(1)

for c_idx, c_pin in enumerate(column):

if c_pin.value() == 1:

sleep(0.05)

while c_pin.value() == 1:

pass

r_pin.value(0)

return keyMatrix[r_idx][c_idx]

r_pin.value(0)

return None

# ---------------- Motor ----------------

in1 = Pin(16, Pin.OUT)

in2 = Pin(17, Pin.OUT)

pwm = PWM(Pin(5), freq=1000)

def stop_motor():

in1.value(0)

in2.value(0)

pwm.duty(0)

print("Status: stop, Speed: 0%")

def rotate(speed_percent, mode):

duty = int(speed_percent / 100 * 1023)

pwm.duty(duty)

if mode == "1":

in1.value(1)

in2.value(0)

status_str = "Right"

elif mode == "2":

in1.value(0)

in2.value(1)

status_str = "Left"

print(f"Status: {status_str}, Speed: {speed_percent}%")

# ---------------- Main ----------------

speed = 60

current_dir = "stop"

stop_motor()

print("Motor Ready")

print("Controls: 0=Stop, 1=Right, 2=Left, 3=Set Speed, 4=Exit")

while True:

key = readKeypad()

if not key:

sleep(0.1)

continue

print("Key pressed:", key)

if key == "0":

stop_motor()

current_dir = "stop"

elif key == "1":

rotate(speed,"1")

current_dir = "right"

elif key == "2":

rotate(speed,"2")

current_dir = "left"

elif key == "3":

val = ""

print("Enter speed (0-100) and press #:")

while True:

k = readKeypad()

if not k:

sleep(0.1)

continue

if k == "#":

break

elif k.isdigit():

val += k

print("\rSpeed: " + val, end="")

if val != "":

speed = int(val)

speed = max(0, min(speed, 100))  # limit 0-100

print(f"\nSpeed set to {speed}%")

if current_dir == "right":

rotate(speed,"1")

elif current_dir == "left":

rotate(speed,"2")

elif key == "4":

stop_motor()

print("Exit program")

break

3.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Status: stop Speed: 0% |
| 2 | 1 | Status: Right Rotate Speed: 60% |
| 3 | 3 10# | Status: Right Rotate Speed: 10% |
| 4 | 3 90# | Status: Right Rotate Speed: 90% |
| 5 | 2 | Status: Left Rotate Speed: 90% |
| 6 | 3 50# | Status: Left Rotate Speed: 50% |
| 7 | 4 | Exit progarm |