การทดลองที่ 8 ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ทททารใช้งาน I2C LCD

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการเชื่อมต่อ ESP32 กับ I2C LCD

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรม ESP32 แสดงผลบน I2C LCD

ขั้นตอนการทดลอง

1. ให้นักศึกษาต่อวงจรเชื่อมต่อบอร์ด ESP32S กับ I2C LCD ต่อไปนี้

2. เขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบ 0-1023 เป็นเลขฐานสิบหก โดยกำหนดให้อ่านเลขฐานสิบจากคีย์แพ็ด และส่งเลขฐานสิบหกที่แปลงได้ออกทาง I2C LCD ซึ่งการใช้งานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม ‘*’

2. ป้อนเลขฐานสิบที่ต้องการแปลง

3. กดปุ่ม ‘#’

4. โปรแกรมทำการแปลงและแสดงเลขฐานสิบหกที่แปลงได้

2.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

3.2 เขียนโปรแกรม

from machine import Pin, SoftI2C

from time import sleep

from lcd_api import LcdApi

from lcd_i2c import I2cLcd

# ---------------- Keypad ----------------

keyMatrix = [

["1","2","3","A"],

["4","5","6","B"],

["7","8","9","C"],

["*","0","#","D"]

]

colPins = [26, 27, 32, 33]

rowPins = [12, 13, 14, 15]

row = [Pin(pin_name, mode=Pin.OUT) for pin_name in rowPins]

column = [Pin(pin_name, mode=Pin.IN, pull=Pin.PULL_DOWN) for pin_name in colPins]

def scanKeypad():

"""Scan keypad and return pressed key"""

for r_idx in range(4):

row[r_idx].value(1)

for c_idx in range(4):

if column[c_idx].value() == 1:

row[r_idx].value(0)

return keyMatrix[r_idx][c_idx]

row[r_idx].value(0)

return None

# ---------------- LCD Setup ----------------

I2C_ADDR = 0x27

i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000)

lcd = I2cLcd(i2c, I2C_ADDR, 2, 16)

# ---------------- Main Loop ----------------

num_str = ""

lcd.clear()

lcd.putstr("'*' Start")

while True:

key = scanKeypad()

if key is None:

sleep(0.1)

continue

# ---------------- Start input ----------------

if key == "*":

num_str = ""

lcd.clear()

lcd.putstr("Input 0-1023:")

lcd.move_to(0, 1)

# ---------------- Number input ----------------

elif key >= '0' and key <= '9' and len(num_str) < 4:

num_str += key

lcd.putstr(key)

print(key, end="")

sleep(0.3)

# ---------------- End input ----------------

elif key == "#":

if num_str == "":

lcd.clear()

lcd.putstr("Error: No input")

sleep(1)

lcd.clear()

lcd.putstr("'*' Start")

else:

val = int(num_str)

if 0 <= val <= 1023:

# แปลงเป็น Hex ตามเงื่อนไข

if val < 10:

hex_str = f"0{val}"  # 1-9 → 01-09

else:

hex_str = f"{val:X}"  # 10+ → A,B,C...

lcd.clear()

lcd.putstr(f"Dec: {val}")

lcd.move_to(0,1)

lcd.putstr(f"Hex: {hex_str}")

print(f"\nDec: {val}, Hex: {hex_str}")

sleep(2)

lcd.clear()

lcd.putstr("'*' Start")

else:

lcd.clear()

lcd.putstr("Error 0-1023")

sleep(1)

lcd.clear()

lcd.putstr("'*' Start")

# รีเซ็ตตัวเลข

num_str = ""

3.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของแอลซีดี |
| --- | --- | --- |
| 1 | *10# | Enter Num: 10 Hex: A |
| 2 | *100# | Enter Num: 100 Hex: 64 |
| 3 | *1000# | Enter Num: 1000 Hex: 3E8 |

3. เขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ โดยให้กำหนดการทำงานของมอเตอร์ผ่านทางคีย์แพ็ค และแสดงผลการทำงานผ่านทาง I2C LCD ซึ่งโปรแกรมมีการทำงานดังตาราง

| ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- |
| 0 | หยุดหมุน |
| 1 | หมุนไปทางขวา |
| 2 | หมุนไปทางซ้าย |
| 3 | ตั้งค่าความเร็วในการหมุน |
| 4 | หยุดหมุนและออกจากโปรแกรม |

หมายเหตุ: การป้อนความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ให้ป้อนค่าความเร็วหน่วยเป็น เปอร์เซนต์และหลังจากป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ‘#’

3.1 เขียนโฟลว์ชาร์ต

3.2 เขียนโปรแกรม

3.3 ให้นักศึกษาทำการรันโปรแกรมและลงบันทึกผลรันในตารางต่อไปนี้

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของแอลซีดี | การทำงานของดีซีมอเตอร์ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | หยุดหมุน |
| 2 | 1 |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 60 |
| 3 | 3 100# |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 100 |
| 4 | 3 60# |  | หมุนไปทางขวาความเร็ว 60 |
| 5 | 2 |  | หมุนไปทางซ้ายความเร็ว 60 |
| 6 | 3 80# |  | หมุนไปทางซ้ายความเร็ว 80 |