Project ข้อที่ 1

กลุ่มที่ 4

1.นางสาว พิมพ์พิมล ราชหิรินทร์ 66172110035-4

2. นาย กีรติ ชื่นจอหอ 66172110370-2

3. นาย จิรวัฒน์ เทียมทะนงค์ 66172110399-8

1. เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอุณหภูมิแบบตั้งเวลามีฟังก์ชันการทำงานแสดงดังตาราง

- สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา

- สามารถกำหนดช่วงค่าอุณหภูมิที่ต้องการควบคุมได้

D22

D21

Digital -25

D17

Digital -4

D4

D22

D21

D12

D13

D15

D26

D27

D32

D33

D14

- ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมและสถานะการทำงานของอุปกรณ์จะไม่สูญหาย เมื่อมีการปิด-เปิดหรือรีเซ็ตเครื่อง

| Function | Operation |
| --- | --- |
| 1 | Set time |
| 2 | DEV OFF |
| 3 | DEV ON |
| 4 | TIMER OFF |
| 5 | TIMER ON |
| 6 | Set the start time 1 |
| 7 | Set the stop time 1 |
| 8 | Show the start and stop time 1 |
| 9 | Set the start time 2 |
| 10 | Set the stop time 2 |
| 11 | Show the start and stop time 2 |
| 12 | Set the start temp |
| 13 | Set the stop temp |
| 14 | Show the start and stop temp |

1. การตั้งค่าให้กดปุ่ม ‘*’ ตามด้วยหมายเลขฟังก์ชัน แล้วกดปุ่ม ‘#’ เช่น “*1#” เป็นต้น

2. หน้าจอ LCD จะแสดงเวลา และสถานะอุปกรณ์

วาดโฟลว์ชาร์ตของโปรแกรม

โฟลว์ชาร์ตโปรแกรมหลัก

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

โฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชัน

เขียนโปรแกรม

# =================================================================

#                 DEVICE CONTROLLER - REFACTORED

# =================================================================

# Import libraries

from machine import Pin, SoftI2C

from lcd_api import LcdApi

from lcd_i2c import I2cLcd

from ds3231 import DS3231

from time import sleep, ticks_ms, ticks_diff

import os

import dht

# ================= Hardware Initialization =================

sensor = dht.DHT22(Pin(4))

I2C_ADDR = 0x27

totalRows = 2

totalColumns = 16

i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000)

lcd = I2cLcd(i2c, I2C_ADDR, totalRows, totalColumns)

rtc = DS3231(i2c)

device = Pin(25, Pin.OUT)

device.value(0)

keyMatrix = [

['1', '2', '3', 'A'], ['4', '5', '6', 'B'],

['7', '8', '9', 'C'], ['*', '0', '#', 'D']

]

rowPins = [12, 13, 14, 15]

colPins = [26, 27, 32, 33]

rows = [Pin(r, Pin.OUT) for r in rowPins]

cols = [Pin(c, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) for c in colPins]

# ================= Global Variables =================

DATA_FILE = "data.txt"

startTime1, endTime1 = None, None

startTime2, endTime2 = None, None

startTemp, endTemp = None, None

timerEnable, manualOverride = False, False

temp = 0.0

command_buffer = ""

is_entering_command = False

last_key_press_time = 0

# ================= Data Persistence Functions =================

def save_data():

with open(DATA_FILE, "w") as f:

def format_time(t): return f"{t[0]}:{t[1]}:{t[2]}" if t is not None else "None"

lines = [

f"startTime1={format_time(startTime1)}", f"endTime1={format_time(endTime1)}",

f"startTime2={format_time(startTime2)}", f"endTime2={format_time(endTime2)}",

f"startTemp={startTemp if startTemp is not None else 'None'}",

f"endTemp={endTemp if endTemp is not None else 'None'}",

f"timerEnable={1 if timerEnable else 0}", f"device={device.value()}"

]

f.write("\n".join(lines))

def load_data():

global startTime1, endTime1, startTime2, endTime2, timerEnable, device, startTemp, endTemp, manualOverride

if DATA_FILE not in os.listdir(): return

with open(DATA_FILE, "r") as f:

for line in f:

key, val = line.strip().split("=", 1)

def parse_time(v): return tuple(map(int, v.split(":"))) if v != "None" else None

def parse_float(v): return float(v) if v != "None" else None

if key == "startTime1": startTime1 = parse_time(val)

elif key == "endTime1": endTime1 = parse_time(val)

elif key == "startTime2": startTime2 = parse_time(val)

elif key == "endTime2": endTime2 = parse_time(val)

elif key == "startTemp": startTemp = parse_float(val)

elif key == "endTemp": endTemp = parse_float(val)

elif key == "timerEnable": timerEnable = val == "1"

elif key == "device":

device_val = int(val)

device.value(device_val)

manualOverride = (device_val == 1 and not timerEnable)

# ================= Keypad and Input Functions =================

def scanKeypad():

for i, row in enumerate(rows):

row.value(1)

for j, col in enumerate(cols):

if col.value() == 1:

row.value(0)

return keyMatrix[i][j]

row.value(0)

return None

def readNumber(prompt, min_val, max_val):

number_str = ''

lcd.clear()

lcd.putstr(prompt)

lcd.move_to(0, 1)

lcd.putstr(f"({min_val}-{max_val}): ")

lcd.blink_cursor_on()

last_key = None

while True:

key = scanKeypad()

if key is not None and key != last_key:

last_key = key

if key.isdigit() and len(number_str) < 4:

number_str += key; lcd.putstr(key)

elif key == '*' and number_str:

number_str = number_str[:-1]

lcd.move_to(len(f"({min_val}-{max_val}): ") + len(number_str), 1)

lcd.putstr(" ")

lcd.move_to(len(f"({min_val}-{max_val}): ") + len(number_str), 1)

elif key == '#':

if number_str and min_val <= int(number_str) <= max_val:

lcd.blink_cursor_off()

return int(number_str)

number_str = ''

lcd.move_to(len(f"({min_val}-{max_val}): "), 1)

lcd.putstr("    "); lcd.move_to(len(f"({min_val}-{max_val}): "), 1)

elif key is None: last_key = None

sleep(0.1)

# ================= Display Functions =================

def display_main_screen():

"""Updates the main LCD screen with current status."""

lcd.hide_cursor()

t = rtc.datetime()

time_str = f"{t[4]:02d}:{t[5]:02d}:{t[6]:02d}"

# แก้ไข Bug การแสดงผล "OFFF" โดยการกำหนดความยาวข้อความให้เท่ากันเสมอ

status_str = "ON" if device.value() == 1 else "OFF"

lcd.move_to(0, 0)

lcd.putstr(f"{time_str} ST:{status_str:<3}")

temp_str = f"T:{temp:.1f}C"

timer_str = "TMR:ON " if timerEnable else "TMR:OFF"

lcd.move_to(0, 1)

lcd.putstr(f"{temp_str}  {timer_str}")

def show_timed_message(line1, line2="", duration=2):

lcd.clear()

lcd.putstr(line1)

if line2: lcd.move_to(0, 1); lcd.putstr(line2)

sleep(duration)

def show_time_range(time_range_num):

start_time = startTime1 if time_range_num == 1 else startTime2

end_time = endTime1 if time_range_num == 1 else endTime2

def format_t(t): return f"{t[0]:02d}:{t[1]:02d}:{t[2]:02d}" if t else "N/A"

line1 = f"T{time_range_num} S: {format_t(start_time)}"

line2 = f"   E: {format_t(end_time)}"

show_timed_message(line1, line2, 4)

def show_temp_range():

start_str = f"{startTemp:.1f}C" if startTemp is not None else "N/A"

end_str = f"{endTemp:.1f}C" if endTemp is not None else "N/A"

show_timed_message("Temp Range", f"S:{start_str} E:{end_str}", 3)

# ================= Command Handler Functions =================

def handle_set_system_time():

global rtc

show_timed_message("Set System Time", "", 1.5)

h = readNumber("Hour", 0, 23)

m = readNumber("Minute", 0, 59)

s = readNumber("Second", 0, 59)

t = rtc.datetime()

rtc.datetime((t[0], t[1], t[2], h, m, s, 0))

show_timed_message("Time Updated!")

def handle_manual_off():

global device, manualOverride

device.value(0)

manualOverride = True

show_timed_message("Manual Mode: OFF")

def handle_manual_on():

global device, manualOverride

device.value(1)

manualOverride = True

show_timed_message("Manual Mode: ON")

def handle_timer_off():

global timerEnable, manualOverride, device

timerEnable = False

manualOverride = False

device.value(0)

show_timed_message("Timer OFF")

def handle_timer_on():

global timerEnable, manualOverride

timerEnable = True

manualOverride = False

show_timed_message("Timer ON")

def handle_set_time(is_start, range_num):

global startTime1, endTime1, startTime2, endTime2

type_str = "Start" if is_start else "Stop"

prompt = f"Set T{range_num} {type_str}"

show_timed_message(prompt, "", 1.5)

hour = readNumber("Hour", 0, 23)

minute = readNumber("Minute", 0, 59)

second = readNumber("Second", 0, 59)

new_time = (hour, minute, second)

if range_num == 1:

if is_start: startTime1 = new_time

else: endTime1 = new_time

elif range_num == 2:

if is_start: startTime2 = new_time

else: endTime2 = new_time

show_timed_message("Time Set!")

def handle_set_temp(is_start):

global startTemp, endTemp

if is_start:

startTemp = readNumber("Start Temp", 0, 99)

show_timed_message("Start Temp Set!")

else:

endTemp = readNumber("Stop Temp", 0, 99)

show_timed_message("Stop Temp Set!")

# ================= Core Logic & Command Execution =================

def execute_command(cmd):

"""Executes a command by calling its dedicated handler function."""

command_map = {

1: handle_set_system_time,

2: handle_manual_off,

3: handle_manual_on,

4: handle_timer_off,

5: handle_timer_on,

6: lambda: handle_set_time(True, 1),

7: lambda: handle_set_time(False, 1),

8: lambda: show_time_range(1),

9: lambda: handle_set_time(True, 2),

10: lambda: handle_set_time(False, 2),

11: lambda: show_time_range(2),

12: lambda: handle_set_temp(True),

13: lambda: handle_set_temp(False),

14: show_temp_range

}

action = command_map.get(cmd)

if action:

action()

else:

show_timed_message("Invalid Command!")

save_data()

def check_timer():

"""Checks time and temperature to control the device automatically."""

global temp, device

if manualOverride:

return

try:

sensor.measure()

temp = sensor.temperature()

except Exception as e:

print(f"Sensor read error: {e}")

device.value(0)

return

is_in_time_range = False

if timerEnable:

t = rtc.datetime()

current_sec = t[4] * 3600 + t[5] * 60 + t[6]

def to_seconds(time_tuple):

if time_tuple is None: return -1

return time_tuple[0] * 3600 + time_tuple[1] * 60 + time_tuple[2]

start1_sec, end1_sec = to_seconds(startTime1), to_seconds(endTime1)

start2_sec, end2_sec = to_seconds(startTime2), to_seconds(endTime2)

range1_active = (start1_sec != -1 and end1_sec != -1 and start1_sec <= current_sec <= end1_sec)

range2_active = (start2_sec != -1 and end2_sec != -1 and start2_sec <= current_sec <= end2_sec)

is_in_time_range = range1_active or range2_active

is_in_temp_range = False

if startTemp is not None and endTemp is not None:

if startTemp <= temp < endTemp:

is_in_temp_range = True

if timerEnable and is_in_time_range and is_in_temp_range:

device.value(1)

else:

device.value(0)

# ================= Main System Loop =================

def handle_command_input(key):

"""Manages the state of entering a command."""

global is_entering_command, command_buffer

if key == '*' and not is_entering_command:

is_entering_command = True

command_buffer = ""

lcd.clear()

lcd.putstr("CMD: ")

lcd.blink_cursor_on()

elif is_entering_command:

if key.isdigit():

command_buffer += key

lcd.putstr(key)

elif key == '#':

lcd.blink_cursor_off()

if command_buffer:

execute_command(int(command_buffer))

is_entering_command = False

command_buffer = ""

elif key == '*':

is_entering_command = False

command_buffer = ""

# --- Program Start ---

lcd.clear()

lcd.putstr("Device Control")

lcd.move_to(0,1)

lcd.putstr("System Init...")

load_data()

sleep(2)

while True:

if not is_entering_command:

check_timer()

display_main_screen()

key = scanKeypad()

if key and ticks_diff(ticks_ms(), last_key_press_time) > 250:

last_key_press_time = ticks_ms()

handle_command_input(key)

sleep(0.05)

| ครั้งที่รันโปรแกรม | ป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพ็ด | การแสดงผลของแอลซีดี | การทำงานของอุปกรณ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *1# Set time |  | ตั้งเวลา |
| 2 | *2# DEV OFF |  | # DEV OFF |
| 3 | *3# DEV ON |  | DEV ON |
| 4 | *4# TIMER OFF |  | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข |
| 5 | *5# TIMER ON |  | ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข |
| 6 | *6# Set the start time 1 |  | ตั้งเวลาเริ่มT1 |
| 7 | *7# Set the stop time 1 |  | ตั้งเวลาหยุดT1 |
| 8 | *8# Show the start and stop time 1 |  | โชว์เวลาที่ตั้งT1 |
| 9 | *9# Set the start time 2 |  | ตั้งเวลาเริ่มT2 |
| 10 | *10# Set the stop time 2 |  | ตั้งเวลาหยุดT2 |
| 11 | *11# Show the start and stop time 2 |  | โชว์เวลาที่ตั้งT2 |
| 12 | *12# Set the start temp |  | ตั้งอุณหภูมิเริ่มต้น |
| 13 | *13# Set the stop temp |  | ต้งอุณหภูมิหยุด |
| 14 | *14# Show the start and stop temp |  | โชว์อุณหภูมิที่ตั้ง |